___________________________________                                                       Группа:

Ф.И.О. учащегося

Практическая работа № 2.

Тема: Расчет и построение развернутой схемы обмотки статора.

Цель работы: приобрести практические навыки по расчету параметров и построению развернутой схемы трехфазной обмотки статора.

Программа работы: Рассчитать параметры и начертить развернутую схему трехфазной двухслойной обмотки статора по данным, приведенным в таблице 1. Номер варианта соответствует последней цифре шифра. Выбрать укорочение шага обмотки, чтобы уничтожалась n-ая высшая гармоника в кривой индуцированной ЭДС обмотки. Соединение катушечных групп последовательное, фазы обмотки соединить звездой, катушки одновитковые.

Таблица 1.

| Параметры | # Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Число пазов Z1 | 48 | 60 | 36 | 48 | 36 | 36 | 24 | 60 | 36 | 54 |
| Число полюсов 2р | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 10 | 6 | 6 |
| Гармоника n | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 |

Ход работы.

1. По таблице 1 определили число пазов z1 =          ; число полюсов 2p =             ; номер гармоники n =

2. Полюсное деление  t , выраженное в пазах:

t = Z12p=______ =

3. Число пазов на полюс и фазу q1 = Z12pm1 = ________ =

где m1 = 3 – число фаз.

4. Пазовый угол g =

5. Сдвиг начал фаз l =

6. Шаг обмотки у1 с учетом уничтожения гармоники n =

у1 = b t =

где b - относительный шаг,  для уничтожения 5-ой гармоники  b =  4/5, а для уничтожения 7-ой гармоники b = 6/7

7. Построение развернутой схемы обмотки статора выполним на отдельном листке в клеточку в следующем порядке:

7.1. Размечаем пазы и полюсные деления t

7.2. Размечаем зоны для каждой фазы в полюсе с учетом q1 =

7.3. Изображаем пазовые стороны катушек фазы А с учетом шага у1 =                          .

Пазовые стороны катушек находящихся в верхней части паза изображаем сплошной линией, а находящиеся в нижней части паза – штриховой линией.

7.4. Изображаем лобовые части катушек фазы А. Соединение катушек в катушечной группе последовательное. Начало первой катушечной группы обозначаем Н1А, конец первой катушечной группы – К1А. Аналогично обозначаем начала и концы всех остальных катушечных групп.

7.5.Соединяем катушечные группы последовательно, причем необходимо соединить К1А с К2А, Н2А с Н3А, К3А и К4А и т.д.

7.6.Изображаем катушки фазы В и фазы С с учетом сдвига начал фаз l =              .

Обмотка фазы В изображена ___________________________ цветом,

обмотка фазы С ____________________  цветом.

7.7. Выполняем соединение обмоток статора звездой.

8. Контрольные вопросы.

8.1.Каковы достоинства и недостатки двухслойных обмоток по сравнению  с однослойными?

8.2. Назовите достоинства обмоток с укороченным шагом по сравнению с обмотками с диаметральным шагом?

8.3. От чего зависит способ соединения обмоток статора (звезда или треугольник)?

8.4. Что такое шаг обмотки у1?

8.5. Что такое полюсное деление t ?

Литература.

1. Кацман М.М. Электрические машины. – М., 1990