__________________________________________                   Группа:

(Ф.И.О. учащегося)

Практическая работа № 4

Тема: Расчет и построение развернутой схемы обмотки якоря.

Цель работы: сформировать умения по расчету и построению развернутой схемы обмотки якоря машины постоянного тока.

Задание: По данным, приведенным в таблице 1, рассчитать параметры и начертить развернутую схему простой волновой  (ПВ) либо простой петлевой (ПП) обмотки якоря. На схеме обозначить полюсы, расставить щетки и, задавшись направлением вращения якоря, определить полярность щеток  в генераторном режиме. Выполнить схему параллельных ветвей обмотки якоря и определить ее сопротивление, считая при этом сопротивление секций равным 0,02 Ом (секции одновитковые).

Порядок выполнения работы.

- Из таблицы 1 в соответствии со своим вариантом определим исходные данные:

Таблица 1

| Величины | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Число пазов Z1 | 27 | 28 | 30 | 29 | 24 | 23 | 32 | 33 | 20 | 25 |
| Число полюсов 2р | 4 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 |
| Тип обмотки | ПВ | ПП | ПП | ПВ | ПП | ПВ | ПП | ПВ | ПП | ПВ |

- Рассчитаем первый частичный шаг по якорю:

y1 = Ζ12p±ε =

- Рассчитаем результирующий шаг по якорю y, равный шагу по коллектору yК (для петлевых обмоток y = yК = ± 1; для волновых обмоток y = yК = К±1p ):

y = yК =

- Рассчитаем второй частичный шаг по якорю (для петлевых обмоток

y2 = y1 ± y = y1 ± 1; для волновых обмоток  y2 =  y - y1):

y2 =

- На отдельном листе в клеточку размечаем и нумеруем все пазы и секции.

- Наносим контуры магнитных полюсов и их полярность.

- Изображаем коллекторные пластины и наносим на схему первую секцию.

- Нумеруем коллекторные пластины (начало первой секции присоединено к первой коллекторной пластине).

- Наносим на схему все остальные секции.

- Изображаем щетки. Расстояние между щетками К2 должно соответствовать полюсному делению, а расположены они на коллекторе по оси главных полюсов.

- Определяем полярность щеток по правилу «правой руки», предполагая, что машина работает в генераторном режиме и ее якорь вращается в направлении стрелки.

- Щетки одинаковой полярности соединяем параллельно.

- Для построенной развернутой схемы обмотки якоря на отдельном листе формата А4 строим схему параллельных ветвей.

- Определяем электрическое сопротивление каждой параллельной ветви обмотки якоря с учетом числа секций в каждой параллельной ветви:

- Определяем электрическое сопротивление обмотки якоря с учетом числа параллельных ветвей 2а =         :

- Ответы на контрольные вопросы.

  - Какими параметрами характеризуется обмотка якоря?

  - Сколько параллельных ветвей имеет обмотка якоря шестиполюстной машины в случаях простой петлевой и простой волновой обмотки?

  - В каких обмотках применяют уравнители первого и второго рода?

  - Что такое первый частичный шаг по якорю, второй частичный шаг по якорю, результирующий шаг по якорю и шаг по коллектору?

  - Объясните, что такое правоходовая петлевая обмотка.

  - Объясните, что такое левоходовая волновая обмотка.

  - Поясните, какой из знаков ± вы использовали при расчете y1, y2 и yК.

Литература.

1. Кацман М.М. Электрические машины. М.: Высшая школа, 1990.