ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «Монтаж схемы оптико-акустического датчика»

| Операция | Упражнения |  |  | Объекты учебных работ |  |  |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка схемы реверса электродвигателя | 1. Подготовка к выполнению операции 2. Сборка схемы 3. Контроль качества |  |  | 1. Рабочее место «Освещение» 2. Провод АПВ 1*2.5 3. Плоскогубцы 4. Отвертка 5.Нож 6. Кусачики 7.Оптико-акустический датчик 8.Лампа накаливания |  |  |  |  |  | 1 шт. 5 м. 1 шт. 1шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |  |
| Наименование и этапы выполнения упражнения | Эскиз | Инструктивные указания |  | Инструмент |  |  |  |  |  | Оборудование |  |
|  |  |  |  | Электромонтажный |  | Вспомогательный. |  | Контрольно-измерительный. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Упражнение №1. Подготовка к выполнению операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Подготовка рабочего места к выполнению операции | Рис. 1 | Проверить комплектацию оборудования, разложить рабочий инструмент на рабочем столе, проверить на отсутствие повреждении на изоляции. |  | - |  | - |  | - | - |  |  |
| Упражнение №2. Сборка схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1Прокладка провода от дифавтомата к распределительной коробке. | Рис. 2 | Взять провод соответствующей длинны. Снять концы изоляции. Соединить провода с клемами дифавтомата и проложить провод в кабель канал. |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  | Провод АПВ 1*2.5, дифавтомат. |  |  |
| 2.2 Присоединение нулевого и фазного проводника с оптико-акустическим датчиком. Скрутка проводов. | Рис. 3 | Взять провод соответствующей длинны. Снять концы изоляции для соединения и подключить контакты L,N на датчике, концы проводов вывести в распределительную коробку. Зачищаем концы провода в распределительной коробке на 10-15мм. Скручиваем провода Датчика и дифавтомата L на L, N на N. |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  | провод АПВ 1*2.5, оптико-акустический датчик. |  |  |
| 2.3 Прокладка и соединение проводов От лампы накаливания и к датчику. | Рис. 4 | Провода отрезать нужной длины, Снять изоляцию с двух концов проводов на 0,5мм,проложить в кабель канал, прикрутить провода к клемам лампы накаливания, другие концы провода прикрутить к датчику. |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  |  |  | провод АПВ 1*2.5, оптико-акустический датчик. |
| Упражнение №3. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Контроль работоспособности схемы |  |  | Проверяем соединения проводов на прочность соединения. Производим проверку работоспособности схемы согласно указаниям мастера и инструкциям по ТБ. После проверки схемы произвести разборку схемы, убрать рабочее место, подготовить инструмент, рабочее место и оборудование к сдаче мастеру. | - |  | - | мультиметр |  |  |  | - |

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4