ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИИ «Монтаж схемы комнаты с рожковой люстрой с учетом электроэнергии»

| Операция | Упражнения |  |  | Объекты учебных работ |  |  |  |  |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка схемы реверса электродвигателя | 1. Подготовка к выполнению операции 2. Сборка схемы 3. Контроль качества |  |  | 1. Рабочее место «Освещение» 2. Выключатель проходной 3. Розетка 1 фазная 4. Провод АПВ 1*2.5 5. Плоскогубцы 6. Отвертка 7.Нож 8. Кусачики 9. Счетчик электроэнергии |  |  |  |  |  |  | 1 шт. 2 шт. 1 шт. 11 м. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. |  |
| Наименование и этапы выполнения упражнения | Эскиз | Инструктивные указания |  | Инструмент |  |  |  |  |  |  | Оборудование |  |
|  |  |  |  | Электромонтажный |  |  | Вспомогательный. |  | Контрольно-измерительный. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Упражнение №1. Подготовка к выполнению операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Подготовка рабочего места к выполнению операции | Рис. 1 | Проверить комплектацию оборудования, разложить рабочий инструмент на рабочем столе. Проверить исправность выключателей. Провод прозвонить , проверить на отсутствие повреждении на изоляции. |  | - |  |  | - |  | Мультиметр | провод АПВ 1*2.5, выключатель проходной |  |  |
| Упражнение №2. Сборка схемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Подключение электрического счетчика | Рис. 2 | Взять провод соответствующей длинны. Снять концы изоляции для соединения «колечком» и подключить контакты № 1,3,4,6 на счетчике и дифавтомате. |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  |  | Провод АПВ 1*2.5 Счетчик электрический, дифавтомат. |  |  |
| 2.2 Присоединение нулевого проводника к оборудованию | Рис. 2 | Взять провод соответствующей длинны. Снять концы изоляции для соединения и подключить контакты №4 на двух светильниках, розетке и клемнике счетчика, концы проводов вывести в распределительную коробку с запасом 10-15 см. |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  |  | провод АПВ 1*2.5, выключатель проходной, розетка |  |  |
| 2.3 Подключение рожклвой люсты | Рис.3 | Взять провод соответствующей длинны. Снять концы изоляции для соединения и подключения нулевой клемы на нулевую шину и для соединения и подключения фазы на выключатель S1 на клему (1). |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  |  |  |  | провод АПВ 1*2.5, выключатель проходной, розетка |
| 2.4 Подключения люминесцентной ламы | Рис. 4 | Взять провод соответствующей длинны. Снять концы изоляции для соединения и подключения нулевой клемы на нулевую шину и для соединения и подключения фазы на выключатель S1 на клему (2). |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  |  |  |  | провод АПВ 1*2.5, выключатель проходной, розетка |
| 2.5 Подключение прожектора | Рис. 5 | Взять провод соответствующей длинны. Снять концы изоляции для соединения и подключения нулевой клемы на нулевую шину и для соединения и подключения фазы на выключатель S1 на клему (3). |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  |  |  |  | провод АПВ 1*2.5, выключатель проходной, розетка |
| 2.6 Подключение розетки и выключателя | Рис.6,7 | Взять провод соответствующей длинны. Снять концы изоляции для соединения и подключения нулевой клемы на нулевую шину и для соединения и подключения фазы на клему «Ваго». Взять провод соответствующей длинны. Снять концы изоляции для соединения и подключения. Запитывыем фазным проводом выключатель и с разрыва фазы запитываем рожклвой люсты, люминесцентной лампы и прожектора. |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  |  |  |  | провод АПВ 1*2.5, выключатель проходной, розетка |
| 2.7 Укладка проводов в короба, установка розеток и выключателей в монтажные коробки | Рис. 8,9 | Уложите провода в короб, установите в монтажные коробки выключатели и розетку, закройте короба крышками соответствующей длинны. |  |  | Нож, отвертка, кусачики, пассатижи. |  |  |  |  |  |  | провод АПВ 1*2.5, выключатель проходной, розетка |
| Упражнение №3. Контроль качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Контроль работоспособности схемы |  |  | Проверяем соединения проводов на прочность соединения. Производим проверку работоспособности схемы согласно указаниям мастера и инструкциям по ТБ. После проверки схемы произвести разборку схемы, убрать рабочее место, подготовить инструмент, рабочее место и оборудование к сдаче мастеру. | - |  | - |  |  |  |  |  | - |

Схема «Монтаж схемы комнаты с рожковой люстрой с учетом электроэнергии»

Рис.1Подготовка рабочего места к выполнению операции.	Рис.2 Подключение электрического счетчика.

Рис.3 Подключение рожковой люстры.                                    Рис.4  Подключения люминесцентной лампы.

Рис. 5 Подключение прожектора.                                                            Рис.6  Подключение  розетки.

Рис.7  Подключение выключателя.                                                     Рис.8 Укладка проводов в короба, установка розеток и выключателей в короба.

Рис.9 Укладка проводов в короба, установка розеток и выключателей в монтажные коробки.